# CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

- Estructura y cimentación del edificio en hormigón armado, realizada en base a estudio geotécnico previo.

- Forjados realizados en estructura unidireccional de hormigón armado.

# FACHADA

- La hoja principal de termoarcilla, con trasdosado interior en pladur con aislamiento.

- El edificio se aislará exteriormente mediante el sistema de aislamiento térmico (S.A.T.E.), con acabado cerámico. Se combinará con SATE acrílico acabado blanco para paños frontales y frentes de forjado.

- Este sistema garantiza máximas cualidades aislantes y una alta resistencia a la penetración de humedad. Contribuye a evitar los puentes térmicos y reduce la demanda energética de la vivienda.

# CARPINTERÍAS EXTERIORES

- Carpintería exterior en aluminio color grafito con rotura de puente térmico y apertura oscilo-batiente de primeras marcas reconocidas en el mercado.

- Acristalamiento con vidrio doble bajo emisivo con cámara de gas Argón, con control solar en zonas de sol directo. Vidrios de seguridad 3+3 en las zonas necesarias.

- Con apertura oscilo-batiente.

# CUBIERTA

- Cubierta inclinada a dos aguas acabado en teja cerámica color negro.

- Recogida de agua mediante pendientes y evacuación de aguas.

# PARTICIONES INTERIORES

- Divisiones interiores de las viviendas con sistema de tabiquería de doble placa de cartón-yeso sobre perfilería metálica, con aislamiento térmico y acústico intermedio a base de lana mineral.

- Divisiones interiores entre viviendas y zonas comunes con aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, y trasdosado de placa de cartón yeso con aislamiento de lana mineral.

- Falsos techos de cartón yeso resistentes a la fisuración.

- Pintura plástica lisa en techos y paredes de la casa Juno.

- Pavimento y revestimiento de paredes de cocina y baños en gres porcelánico de primera calidad.

- Los suelos de las terrazas se solarán con baldosa de gres de primera calidad y antideslizante.

# CARPINTERÍA INTERIOR

- Puerta de acceso a la vivienda blindada, con bisagras antipalanca y cerradura de seguridad con tres puntos de anclaje.

- Puertas y revestimientos interiores en armarios de habitación principal, habitación 1 y habitación 2.

- Puertas interiores lacadas en blanco.

- Herrajes y manillas de acero inoxidable.

- Rodapié de 10 cm de DMH lacado en color blanco.

- Suelos porcelánicos en toda la vivienda para una buena transmisión del calor.

# INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

- Sistema general con aerotermia, para producción de agua caliente sanitaria y calefacción de la marca Saunier Duval.

- Instalación de calefacción por suelo radiante en todas las estancias de la vivienda.

# INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

- Tubería multicapa para instalación de fontanería y PVC para conducciones de saneamiento.

- Aparatos sanitarios en color blanco.

- Grifería termostática en bañeras y duchas de primeras marcas reconocidas en el mercado.

- Llaves de corte central y llaves de corte independientes en cuartos húmedos.

# INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

- Instalación	de	telecomunicaciones	según	reglamento vigente.

- Mecanismos marca “Niessen” o similar.

- Apertura automática de las puertas de acceso mediante sistema de video- portero automático.

# GARAJE COMÚN

- Hormigón pulido continuo en el suelo del garaje.

- Paredes raseadas en color blanco.

- Instalaciones de electricidad y fontanería vistas.

# JARDINES PRIVADOS

- Combinarán zonas ajardinadas y zonas pavimentadas en gres porcelánico antideslizante.

- Dispondrán de punto de toma de agua, punto de luz y toma de enchufe.

# COCINA

- Instalación de cocina completa con electrodomésticos. de primeras marcas reconocidas en el mercado.

# ARMARIOS

- Puertas y revestimientos interiores en armarios de habitación principal, habitación 1 y habitación 2.